Практическая работа №1

Основы работы с микрокомпьютерами серии PI

Цель работы:

Выполнение практической работы направлено на изучение:

1. принципов предварительной настройки микрокопьютера;

2. принципов подключения, сбора и обработки данных с различного периферийного оборудования;

Порядок работы:

1. Установили с использованием ПО Rufus образ ОС ArmBian на флеш-карту, подключили ее к микро-ПК, подключили к нему дополнительно HDMI-монитор, USB-клавиатуру, USB-мышь и блок питания. Задали пароль для root пользователя, имя и пароль основного пользователя.

Запустили  user-friendly псевдографический менеджер настройки ОС

sudo armbian-config

Затем настроили SSH доступ (Secure SHell — сетевой протокол, позволяющий соединяться с удалённым сервером и выполнять на нём команды, загружать файлы) и подключение микро-ПК по WiFi к сети интернет.

2. Выполнили базовые обновления системы, установку дополнительных компонентов

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Важным вопросом является достаточность ОЗУ для решения всех планируемых задач. В плате Orange PI Lite установлено только 512 Мб ОЗУ (фактически 492 Мб). Расширением ОЗУ в ОС является файл подкачки (в Windows) или swap в ОС Linux. После установки ОС в Orange PI Lite, размер swap составляет по умолчанию 246 Мб. Возможным путем расширения является использование в качестве swap внешнего USB-накопителя.

Проверили диск на остаток свободного места для его определения как swap

sudo cfdisk /dev/mmcblk0

Последняя часть команды – указание физического диска (флеш-карты).

После создания на свободном месте диска дополнительного раздела (/dev/mmcblk0p2) обозначили его как swap. Для этого ввели команду

sudo blkid

Размонтировали раздел от системы и сделали его swap командами

sudo umount /dev/mmcblk0p2

sudo mkswap /dev/mmcblk0p2

Запустили текстовый редактор на файле /etc/fstab

sudo nano /etc/fstab

Выполнили обновление информацию

sudo swapon -a

Проверили размер swap программой htop, которую установили командой

sudo apt-get install htop

как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 - Экран программы htop

Swp составляет 400Mb. Этого объема должно быть достаточно.

3. Для работы с видеокамерой и установки tensorflow выполнили установку необходимых библиотек с помощью команд

sudo apt-get install python3-dev python3-pip libhdf5-dev libc-ares-dev libeigen3-dev libatlas-basedev libopenblas-dev libblas-dev liblapack-dev cython3

sudo apt-get install default-jdk automake autoconf

sudo apt-get install curl zip unzip libtool swig libpng-dev zlib1g-dev pkg-config git g++ wget xz-utils

sudo apt-get install python3-numpy python3-dev python3-pip python3-mock

pip3 install -U --user keras_applications==1.0.8 --no-deps

pip3 install -U --user keras_preprocessing==1.1.0 --no-deps

pip3 install portpicker

sudo apt-get install libpython3-all-dev:armhf

sudo apt-get install python3-opencv protobuf-compiler python3-pygame

sudo pip3 install opencv-python

Подключили физически видеокамеру в порт. Создали программу, осуществляющую снимок с видеокамеры и сохраняющую изображение под именем «filename.jpg»

Import pygame

import pygame.camera

pygame.camera.init()

camlist = pygame.camera.list_cameras()

cam = pygame.camera.Camera(camlist[0], (640, 480))

cam.start()

image = cam.get_image()

pygame.image.save(image, “filename.jpg”)

cam.stop()

4. Так как ОС микро-ПК имеет текстовый интерфейс и просмотреть содержимое файла в привычном виде не представляется возможным, осуществили вывод изображения с микрокомпьютера посредством Telegram-бота. Для этого создаем программу cam_look_bot.py.

pip3 install telepot

import telepot //Модуль для работы с Telegram Bot API

import time //Модуль для обработки задержек

import pygame //набор модулей для написания мультимедиа-приложений

import pygame.camera //модуль для работы с видеокамерой

def handle(msg): //функция для обработки входящих сообщений

chat_id = msg['chat']['id']

command = msg['text']

print('Got command: %s' % command)

print('From : %s' % chat_id)

if command == '/command1':

bot.sendMessage(chat_id, 'Oks')

elif command == '/command2':

bot.sendMessage(chat_id, 'Ok')

elif (chat_id==*your_oun_id_in_telegram_nomber*) & (command 	== '/photo'):

cam.start()

image = cam.get_image()

cam.stop()

pygame.image.save(image, "filename.jpg")

bot.sendPhoto(chat_id, photo=open('filename.jpg', 			'rb'))

pygame.camera.init()

camlist = pygame.camera.list_cameras()

cam = pygame.camera.Camera(camlist[1], (640, 480))

bot = telepot.Bot('***** PUT YOUR TOKEN HERE *****')

bot.message_loop(handle)

print('I am listening ...')

while 1:

time.sleep(10)

Функция handle используется в качестве обработчика входящих сообщений в Telegram. Она извлекает chat_id и command из сообщения. Если command соответствует "/command1", отправляется сообщение "Oks" на chat_id. Если соответствует "/command2", отправляется сообщение "Ok". Далее выполняется проверка, является ли command "/photo", а chat_id соответствует нашему идентификатору Telegram. Если так, то программа запускает камеру, захватывает изображение, сохраняет его в файле "filename.jpg" и отправляет фото в чат с использованием bot.sendPhoto.

Далее происходит инициализация модуля камеры pygame, получение списка доступных камер и создание объекта камеры с использованием второй камеры в списке. Размер изображения камеры установлен на 640x480 пикселей.

Затем создается объект bot с помощью нашего токена Telegram Bot.  Запускается цикл, непрерывно слушающий входящие сообщения для передачи их в функцию handle.

Программа входит в бесконечный цикл для обеспечения постоянной работы бота и непрерывного прослушивания входящих сообщений от пользователей. Внутри цикла присутствует задержка, которая приостанавливает выполнение программы на 10 секунд перед следующей итерацией цикла. Это позволяет снизить нагрузку на процессор и сеть, а также предотвратить слишком частые проверки на наличие новых сообщений.

Вывод: изучили принципы предварительной настройки микрокомпьютера Orange PI Lite, принципы подключения, сбора и обработки данных с внешней видеокамеры, получили навыки работы с библиотеками tensorflow, OpenCV, pygame, telepot, научились осуществлять удаленное подключение к плате микрокомпьютера по протоколу SSH, получили навыки создания Telegram-ботов и осуществления с их помощью сбора информации с микрокомпьютера.